AT390便携式测振仪

AT390采用压电式加速度传感器，将振动信号转换成电信号。通过对输入信号的处理分析，获得振动测量的加速度峰值、速度有效值（均方根值）、位移峰-峰值或实时频谱图。本产品适用于常规振动测量，尤其是往复式机械中的振动测量，它不仅可以测量振动的加速度、速度或位移，而且还可以进行简易故障诊断和打印输出。

AT390的技术性能符合我国国家标准GB13823.3中正弦激励法振动标准的要求。它广泛地应用于机械制造、电力、冶金、车辆等领域。

功能特点：

- 显示	全中文显示，菜单结合快捷键操作，简单方便。320 × 240真彩色超清晰TFT液晶显示屏，一屏显示内容丰富且示值易读取。

- 振动测量	可测量加速度峰(Peak)值、速度有效(RMS)值及位移峰-峰(Peak-Peak)值。同时实时显示动态测量柱状图。

- 转速测量	可配备光电传感器，直接测量转子转速。

- 数据存储		大容量存储。可存储100个测量点（每点8组测量数据和一幅频谱图）共800组测量数据和100幅频谱图。

- 报警输出		可预先设置上限警告值和报警值，当被测值超过警告值或报警值时作出相应的报警指示。

- 数据分析	具有频谱测量功能，可对保存的频谱图进行全频段的细化分析，进而完成故障诊断。

- 数据通讯	miniUSB接口，可配备专用数据管理分析软件连接上位机。

- 电池		内置高性能锂电池，并配有超低功耗控制电路，具有更长的工作和待机时间。

- 打印输出	内置嵌入式热敏打印机芯，可随时随地打印测量数据及频谱图。方便用户即时记录关键数据。

技术参数：

| 振动测量范围 | 加速度：0.1 m/s2 ～ 205.6 m/s2（峰值） 速 度：0.1 mm/s ～ 400.0 mm/s（有效值） 位 移：0.001 mm ～ 9.000 mm（峰-峰值） |
| --- | --- |
| 频率范围 | 10Hz ～ 200Hz 10Hz ～ 500Hz 10Hz ～ 1kHz 10Hz ～ 10kHz |
| 振动测量允许误差 | ±5% |
| 分析频率间隔 | 0.25Hz |
| 转速测量范围 | 30 ～ 300000 rpm（5 ～ 5kHz） |
| 转速测量允许误差 | ±（0.05% + 1） |
| 转速测量距离 | 0.15 ～ 1m |
| 温度范围 | 0℃～40℃ |
| 湿度范围 | ≤80％RH |
| 显示 | TFT彩色液晶屏，320 × 200像素 |
| 存储容量 | 800组数据和100幅频谱图（100个测量点） |
| 上位机软件 | 选配 |
| 通讯 | Mini USB |
| 外型尺寸 | 212 × 80 × 35 |
| 打印功能 | 嵌入式热敏打印机，随测随打 |
| 电池续航 | 1500mAh高性能锂离子充电电池，持续工作50小时 |
| 整机重量 | 320克 |

标准配置：

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| AT390测振仪主机 | 1台 |
| 输入220V/50Hz，输出9V/1000mA电源适配器 | 1只（根据用户要求配置其一） |
| 输入110V/50Hz，输出9V/1000mA电源适配器 |  |
| 测振探头 | 1支 |
| 磁性吸座（含2个连接螺栓） | 1个 |
| 使用说明书及随机文件 | 1套 |
| 产品包装箱 | 1套 |

选配件：

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 激光转速传感器 | 1支 |
| 数据分析软件 | 1套 |
| 探针 | 1支 |